Драйвер светодиода на основе схемы с EasyElectronics

Внесены следующие изменения:

- Для повышения КПД резистор R1 немного уменьшим: поставим пять по 1 Ом SMD выпаянных. Соответственно немного уменьшим резистор R3 – до 10 кОм. Экспериментально – поменял на 3,3 кОм

1/R1=5		R1=1/5=0,2 Ом

- между 6 и 7 ножкой – как по даташиту добавим резистор Rsc 0,3 Ом – 3 резистора 1 Ом (0,33 Ом), питание подается на 6 ножку (см. даташит). Поменял на 2 резистора по 1 Ом

1/Rsc=3		Rsc=1/3=0,33 Ом

- L1 – ставлю тот, что есть на большой ток – 250 мкГн (можно и меньше, сделать расчет на онлайн-калькуляторе)

- Мой светодиод (из тех, что дали) – на 3,3 В, 1 А. Схема рассчитана на 0,5 А, ожидается, что тоже будет светиться

- LM324 – см. даташит, вроде можно запитать от входа (12…14,5 В)

## Светодиод

### Анод катод

Светодиод – одна из ножек соединена с металлическим кругом под светодиодом (на радиатор термопастой)

Посмотреть, какая из ножек какая: мой вывод - скорее всего, теплоотводящая подложка – анод, а с точкой – катод

### Теплоотвод

Расчет мощности минимальный: 500 мА · 3,3 В = 1,65 Вт

Расчет мощности с запасом 1 В · 3,3 В = 3,3 Вт

Для рассеивания 1 Вт нужна площадь радиатора 20…30 см2

У меня: 1,65·20=33 см2

3,3·20=66 см2

Нужно посадить светодиод на большой радиатор

Имеющийся радиатор: верхняя площадка 4,4*4,4=19,36 см2

один выступ 4,4*2=8,8 см2

таких выступов 4: 8,8*4=35,2 см2

общая площадь 19,36+35,2=54,56 см2 – ориентировочно, должно хватить

## Испытание 1. Один светодиод. Первый драйвер

С учетом измененных номиналов – постоянный резистор в делителе 3,3 кОм, два резистора по 1 Ом в токоограничении MC34063, переменный резистор 100 кОм, на выходе: 200…600 мА, напряжение на входе до 15 В

Расчет КПД:

на выходе (на светодиоде) 500 мА, 3 В, Pвых=1,5 Вт

на входе (с источника питания) 150 мА, 13,77 В, Pвх=2,0655 Вт

КПД=1,5 / 20655 = 0,726 ≈ 73%

## Игорь

Чтобы увеличить КПД – при меньшем токе у светодиода – большая светоотдача (график – экспонента (ток – X, светоотдача – Y, горбом вверх))

Поставить последовательно еще светодиодов

## Испытание 2. Три светодиода. Первый драйвер

Включение дополнительных светодиодов последовательно ток не уменьшает (т.к. схема – стабилизатор тока), но увеличивает напряжение на выходе (но микросхема при этом не греется сильнее)

Расчет КПД:

на выходе (на всех трех светодиодах) 200 мА, 8,6 В, Pвых=1,72 Вт

на входе (с источника питания) 0,15 мА, 14,05 В, Pвх=2,1075 Вт

КПД=1,72 / 2,1075 = 0,816  ≈ 82%

## Испытание 3. Четыре светодиода. Первый драйвер

на выходе (на всех четырех светодиодах)

I, мА = 40

U, В = 10,78

P, Вт = 0,4312 Вт

Четыре светодиода уже не тянет

## Управление яркостью

Вариант 1 – параллельно резистору R4 поставить еще один резистор, подключаемый ключом на MOSFET транзисторе

Вариант 2 – заменить R4 на последовательно включенный резистор 500-1000 Ом (чтобы никогда не было сопротивление 0) и MOSFET транзистор, управляемый ШИМ – получаем управляемое сопротивление

## Испытание 4. Нагрузка – резистор 1 Ом. Второй драйвер (управляемый)

R = 0,1 Ом

I = 0,5 А

U = I * R = 0,1 * 0,5 = 0,05 В

Ток через нагрузку 0,36…0,7 А